KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi nr 2411C Huta Palędzka – Padniewko, na odcinku od km 8+166 do skrzyżowania z drogą nr 2408C w miejscowości Padniewko, dł. 375,55 m, str. L i P z aktywnym przejściem dla pieszych.

| Zakres robót: |  | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont drogi dla pieszych (chodnika) |  |  |
| 2 | Wykonanie Przejścia dla Pieszych / Oznakowanie |  |  |

OGÓLNA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

| RAZEM WARTOŚĆ NETTO kwotę należy przepisać do formularza oferty w ust. 1 |  |
| --- | --- |
| PODATEK VAT 23% kwotę należy przepisać do formularza oferty w ust. 1 |  |
| RAZEM BRUTTO kwotę należy przepisać do formularza oferty w ust. 1 |  |

KOSZTORYS OFERTOWY – 1

| Inwestycja: | Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi nr 2411C Huta Palędzka – Padniewko, na odcinku od km 8+166 do skrzyżowania z drogą nr 2408C w miejscowości Padniewko, dł. 375,55 m, str. L i P z aktywnym przejściem dla pieszych |
| --- | --- |
| Obiekt: | Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi nr 2411C Huta Palędzka – Padniewko, na odcinku od km 8+166 do skrzyżowania z drogą nr 2408C w miejscowości Padniewko XXV Drogi |
| Rodzaj robót: | CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania |
| Inwestor: | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno |

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu:

Wartość netto:

Kwota VA T:

Wartość brutto:

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY – 1

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont drogi dla pieszych (chodnika) |  |  |  |  |  |
| 1 | I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KNR 5-13 0101-01 Odtworzenie trasy linii w terenie przejrzystym | km | 0,354 |  |  |
| 2 | II ROBOTY ROZBIÓRKOWE KNR 2-31 0807-01 z.o.2.13. 9902-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 54,000 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0813-03 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 286,000 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0814-01 Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej | m | 286,000 |  |  |
| 5 | KNR 4-04 1103-04 1103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km | m3 | 40,000 |  |  |
| 6 | III ROBOTY ZIEMNE KNR-W 2-01 0119-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek. | m2 | 209,000 |  |  |
| 7 | KNR 2-01 0235-02 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV | m3 | 339,310 |  |  |
| 8 | KNKRB 1 0314-08 Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów w kat. gruntu IV | m2 | 433,650 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0401-08 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV | m | 354,000 |  |  |
| 10 | KNR 2-31 0401-02 Rowki pod obrzeża i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV | m | 354,000 |  |  |
| 11 | KNP 01 1249-03.07 Wykonanie koryta pod wjazdy o głębokości do 30 cm na całej szerokości w gruncie kat. I-IV | m2 | 199,000 |  |  |
| 12 | KNR 2-31 0101-01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 570,000 |  |  |
| 13 | IV PODBUDOWA KNCK-1 0106-03 Wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji/przy krawędzi jezdni – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z betonu cementowego C12/15 | m2 | 71,000 |  |  |
| 14 | KNCK-1 0104-01 Wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości koryta – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 769,000 |  |  |
| 15 | KNCK-1 0106-01 Wykonanie podbudowy betonowej z dylatacją na zjazdach – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z betonu C8/10 | m2 | 199,000 |  |  |
| 16 | V KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA KNNR 6 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z oporem z betonu C 12/15 | m | 354,000 |  |  |
| 17 | KNKRB 6 0404-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnienie spoin zaprawa cementowa i na ławie betonowej C 12/15 z oporem | m | 354,000 |  |  |
| 18 | VI CHODNIKI I ZJAZDY KSNR 6 0502-01 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 570,000 |  |  |
| 19 | KNR 2-31 0511-03 z.o.2.13 9902-01 Zjazdy – Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – kolor czerwony | m2 | 199,000 |  |  |
| 20 | VII NAWIERZCHNIA KNR AT-03 0102-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy krawężniku o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km | m2 | 183,000 |  |  |
| 21 | KNR 2-31 1004-06 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 183,000 |  |  |
| 22 | KNR AT-03 0202-02 Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 183,000 |  |  |
| 23 | KNK 2-06 0311-03 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm nawierzchni w jezdniach wykonywana ręcznie | m2 | 183,000 |  |  |
| 24 | VIII REGULACJA URZĄDZEŃ KNR 2-31 1406-05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 5,000 |  |  |
| 25 | KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 5,000 |  |  |
| 26 | IX ZIELEŃ KNKRB 1 0415-01 Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm | m2 | 739,000 |  |  |
| 27 | KNKRB 1 0415-02 Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstw za każde następne 5 cm | m2 | 739,000 |  |  |

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys

KOSZTORYS OFERTOWY – 2

| Inwestycja: | Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi nr 2411C Huta Palędzka – Padniewko, na odcinku od km 8+166 do skrzyżowania z drogą nr 2408C w miejscowości Padniewko, dł. 375,55 m, str. L i P z aktywnym przejściem dla pieszych |
| --- | --- |
| Obiekt: | Wykonanie Przejścia dla Pieszych/Oznakowanie - Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi nr 2411C Huta Palędzka – Padniewko, na odcinku od km 8+166 do skrzyżowania z drogą nr 2408C w miejscowości Padniewko XXV Drogi |
| Rodzaj robót: | CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania |
| Inwestor: | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno |

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu:

Wartość netto:

Kwota VA T:

Wartość brutto:

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY – 2

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie Przejścia dla Pieszych / Oznakowanie |  |  |  |  |  |
| 1 | OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME I URZĄDZENIA BRD KNR 2-25 0420-02 Znaki drogowe pionowe podświetlane – komplet Znaki D6 tablica flu podświetlana, ładowana panelem solarnym | szt. | 2,000 |  |  |
| 2 | KNR AT-04 0206-04 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03 Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych – symbole 131 – 230 pojazdów na godzinę – przejście dla pieszych | m2 ozn. | 20,000 |  |  |
| 3 | Kalkulacja własna Aktywny element odblaskowy w nawierzchni (kocie oczka) – przejście dla pieszych | szt. | 6,000 |  |  |
| 4 | KNR AT-04 0206-02 Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych – pasy ciągłe | m2 ozn. | 30,000 |  |  |
| 5 | KNR AT-04 0206-03 Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą prefabrykatów z mas termoplastycznych – pasy przerywane | m2 ozn. | 17,000 |  |  |
| 6 | KNK 2-06 0508-02 Wysepki przystankowe oraz przejścia dla pieszych z płyt żelbetowych (pas z płytek ryflowanych kierunkowych) na podsypce piaskowej | m2 | 10,000 |  |  |

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys