Kosztorys ofertowy

| Inwestycja: | Budowa drogi dla pieszych(chodnika)w ciągu drogi powiatowej nr2420C Mogilno-Bielice w m.Świerkówiec od ul.Zacisze do ul.Klonowej |
| --- | --- |

| Obiekt: | Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2420C Mogilno-Bielice w miejscowości Świerkówiec od ul.Zacisze do ul.Klonowej od km 1+017,50 do km 1+202,00 strona prawa |
| --- | --- |

| Rodzaj robót: | CPV:rob.bud.w zakr.ukł.chodn.i asf. 45233222-1 |
| --- | --- |

| Inwestor: | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE ul. M. Konopnickiej 20 88-300 Mogilno |
| --- | --- |

| Wykonawca: |  |
| --- | --- |

| Rodzaj kosztorysu: |  |
| --- | --- |

| Wartość netto: |  |
| --- | --- |
| Kwota VAT: |  |
| Wartość brutto: |  |
| Słownie: |  |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jedn. | Cena jedn. (PLN) | Wartość (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01 Odtworzenie trasy w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - lokalizacja i obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.1. | km | 0,1845 |  |  |
| 2 | II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych - obmiar i lokalizacja zgodny z obliczeniem ilości robót poz.2. | m | 13,5 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 Rozebranie obrzeża betonowego - tabela załącznik nr 3; obl. il. rob. poz.3. | m | 73,3 |  |  |
| 4 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6cm - wykaz zjazdów tabela nr 3; obl. il. rob. poz.4. | m2 | 17,8 |  |  |
| 5 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach, sposób rozbiórki - ręczny, wysokość kostki 8cm.- tabela zał. nr 3; obl. il.rob.poz.5. | m2 | 106,7 |  |  |
| 6 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych gr. 7 cm - obl. il. rob.poz.6. | m | 49 |  |  |
| 7 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych., grub. 7 cm.- obmiar poz.6.1. obliczenia ilości robót | m2 | 24,5 |  |  |
| 8 | D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa , grubość podbudowy 20 cm. - obmiar poz.7. obliczenia ilości robót | m2 | 14,7 |  |  |
| 9 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km z utylizacją - obl. il. rob.poz.8. | m3 | 22 |  |  |
| 10 | III. ROBOTY ZIEMNE D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie - humus. Grubość warstwy do 15cm; obl. il. robót poz.9 - tabela objętości darniny, zał. nr 1 | m2 | 737,5 |  |  |
| 11 | D-01.02.02 i D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.humusu samochodami na odległość do 3km. Kategoria gruntu I-II. tabela zał. nr 1 | m3 | 110,62 |  |  |
| 12 | D-06.01.01 Humusowanie i obsianie trawą poboczy,skarp nasypu i wykopu przy grubości warstwy humusu 10 cm. - obliczenie ilości robót poz.10 | m2 | 491,3 |  |  |
| 13 | D-02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp. Kategoria gruntu III.- tabela kol.7. zał. nr 2 obl. il. rob. poz.11. | m3 | 22,15 |  |  |
| 14 | D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami - dokop z transp. urobku samochodami samowył. z odl. 5 km - kategoria gruntu II- tabela zał. nr 2 kol.9. | m3 | 112,56 |  |  |
| 15 | D-02.01.01 Roboty ziemne z transp.urobku samoch.samow. na odległość do 5km - odkład;kat.gruntu IV, zał. nr 2 kol.6.obl. il. robót poz.13. | m3 | 22,15 |  |  |
| 16 | D-02.03.01 Formowanie i zagęszczenie nasypów. Kategoria gruntu III; tabela zał. nr 2 kol.5. - obliczenie ilości robót poz.14. | m3 | 134,71 |  |  |
| 17 | IV. PODBUDOWA D-04.02.01 Warstwy odsączające. Zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.15. | m2 | 290,16 |  |  |
| 18 | D-04.06.01 Podbudowa betonowa C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.- tabela wykaz zjazdów zał. nr 3 | m2 | 150,9 |  |  |
| 19 | D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 na zjazdach, grubość warstwy wzmacniającej po zagęszczeniu 20cm. - tabela wykaz zjazdów zał.nr 3 | m2 | 150,9 |  |  |
| 20 | D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm przy krawężniku najazdowym - obl. il.rob.poz.18 | m2 | 14,7 |  |  |
| 21 | V. KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI i OBRZEŻA D - 08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej. - tabela wykaz zjazdów nr 3 | m | 130 |  |  |
| 22 | D-08.01.01 Ustawienie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej; zakończenie zjazdów tabela zał. nr 3 | m | 18,5 |  |  |
| 23 | D-08.01.01.i D-08.03.01 Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 25x8 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i podsypce cementowo- piaskowej.-obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.21.+21.1 | m | 327 |  |  |
| 24 | VI. CHODNIK i ZJAZDY D-05.03.23 Chodnik z kostki brukowej betonowe grub. 6 cm, kolor szary, układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - obmiar zgodny z obliczeniem ilości robót poz.22. | m2 | 290,2 |  |  |
| 25 | D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm kolor antracyt na zjazdach, układanie na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem. - tabela zał. nr 3. | m2 | 116,5 |  |  |
| 26 | D-05.03.01 Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki kamiennej 4/6cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - tabela załącznik nr 3 | m2 | 34,4 |  |  |
| 27 | VII. NAWIERZCHNIA D-05.05.03 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, - przy krawężniku, zjazdy - obliczenie ilości robót poz.25. | m2 | 24,5 |  |  |
| 28 | VIII. INNE ROBOTY D-01.03.04 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Urządzenia - studnia telekomunikacyjna - obliczenie ilości robot poz.26. | sztuk | 1 |  |  |

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys